| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Кол-во | Ед. изм | Цена (в тенге) | Сумма (в тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых | Область применения: травмотолгия, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, медпункты, здравпункты предприятия. Назначения: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних/нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: Шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов. Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. Преимущества: - Легкие и компактные. Все шины и воротники складные, не занимают много места и помещаются в любую медицинскую укладку. - Универсальны и просты в использовании. Трансформируются под любой размер- достаточно согнуть по контуру концы шин до получения нужной длины. Легко и плотно моделируются по форме конечности и не требуют дополнительных действий (кроя, ножниц и пр) - Воротники имеют центральное окно для проверки пульса, проведения коникотомии и осмотра. - Ренгенопрозрачны. | 3 | шт | 12800 | 38400 |
| 2 | Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей | Область применения: травмотолгия, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, медпункты, здравпункты предприятия. Назначения: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних/нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: Шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов. Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. Преимущества: - Легкие и компактные. Все шины и воротники складные, не занимают много места и помещаются в любую медицинскую укладку. - Универсальны и просты в использовании. Трансформируются под любой размер- достаточно согнуть по контуру концы шин до получения нужной длины. Легко и плотно моделируются по форме конечности и не требуют дополнительных действий (кроя, ножниц и пр) - Воротники имеют центральное окно для проверки пульса, проведения коникотомии и осмотра. - Ренгенопрозрачны. | 3 | шт | 12500 | 37500 |
| 3 | Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей | Область применения: травмотолгия, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, медпункты, здравпункты предприятия. Назначения: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних/нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: Шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов. Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки. Преимущества: - Легкие и компактные. Все шины и воротники складные, не занимают много места и помещаются в любую медицинскую укладку. - Универсальны и просты в использовании. Трансформируются под любой размер- достаточно согнуть по контуру концы шин до получения нужной длины. Легко и плотно моделируются по форме конечности и не требуют дополнительных действий (кроя, ножниц и пр) - Воротники имеют центральное окно для проверки пульса, проведения коникотомии и осмотра. - Ренгенопрозрачны. | 3 | шт | 12500 | 37500 |
|  | Итого сумма (в тенге): |  |  |  |  | 113400 |